# PitGuard BIM Designer 基坑围护结构计算书

软件版本：1.1.0-usable

项目名称：PitGuard 完整流程示例项目

项目地点：示例城市 CBD 深基坑

计算日期：2026-06-25T16:59:53

专业复核要求：需由注册岩土/结构工程师复核。

自动筛查结论：软件子集检查均为 pass；该结论仍不替代注册岩土/结构工程师的最终复核。

# 1 工程概况

项目 ID：project-391a79acbfe4

坐标系：local，原点=(0.0, 0.0, 0.0)。

安全等级：二级；环境控制：一般；地下水位：-1.5 m；地面超载：20.0 kPa。

# 2 设计依据与规则库

| 标准/规则 | 本软件实现范围 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程 | 水平荷载、土/水压力、弹性地基梁、嵌固、抗隆起、抗渗流筛查子集 | 部分实现；适用条件需复核 |
| GB/T50010-2010（2024局部修订）混凝土结构设计标准 | 矩形截面受弯、受剪、轴压和最小配筋率筛查子集 | 部分实现；裂缝、锚固、节点、构造需复核 |
| GB55008-2021 混凝土结构通用规范 | 强制性工程建设规范约束提示、混凝土构件承载能力/正常使用复核入口 | 通用规范优先；未覆盖条款需专业复核 |
| GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范 | 地基基础、基坑支护、环境安全与地下水控制通用要求提示 | 场地与监测参数不足时需专业复核 |
| GB50009-2012 建筑结构荷载规范 | 永久/可变作用组合参数记录 | 软件默认组合，不替代正式组合 |
| GB50007-2011 建筑地基基础设计规范 | 基坑工程要求提示、立柱基础承载力接口 | 立柱基础按输入参数筛查，基础详勘参数需复核 |
| GB50017-2017 钢结构设计标准 | 钢管支撑轴压强度/稳定筛查接口 | 长细比和节点需复核 |

说明：本计算书明确区分“规则库子集筛查”和“正式规范验算”。缺少适用条件、项目参数或未覆盖公式的项目均进入专业复核范围。

# 3 地质资料

输入钻孔数量：4；地层参数数量：3。

| 地层编号 | 名称 | 重度(kN/m3) | 饱和重度 | c(kPa) | phi(deg) | E(MPa) | m(kN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂填土 | 18.2 | - | 7.75 | 17.625 | 7.75 | - |
| 2-1 | 粉质黏土 | 19.075 | - | 22.75 | 18.375 | 12.375 | - |
| 3-1 | 粉砂 | 20.15 | - | 5.25 | 30.375 | 25 | - |

地质模型界面数量：6；VTU 网格：已导入。

地质 warning：VTU 已通过 meshio 解析，支持 ASCII/binary/appended 多种 VTU 编码。

# 4 基坑轮廓和开挖深度

坑顶标高：0.0 m；坑底标高：-12.0 m；开挖深度：12.0 m。

面积：1500.0 m2；周长：160.0 m；边段数：4。

| 边段 | 长度(m) | 起点 | 终点 | 外法向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 50 | (5.0,5.0) | (55.0,5.0) | (0.0,-1.0) |
| S2 | 30 | (55.0,5.0) | (55.0,35.0) | (1.0,-0.0) |
| S3 | 50 | (55.0,35.0) | (5.0,35.0) | (0.0,1.0) |
| S4 | 30 | (5.0,35.0) | (5.0,5.0) | (-1.0,-0.0) |

# 5 围护结构设计结果

| 墙编号 | 边段 | 厚度(m) | 墙顶 | 墙底 | 混凝土 | 钢筋 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-S1-001 | S1 | 1 | 0 | -21 | C35 | HRB400 | pass |
| DW-S2-001 | S2 | 1 | 0 | -21 | C35 | HRB400 | pass |
| DW-S3-001 | S3 | 1 | 0 | -21 | C35 | HRB400 | pass |
| DW-S4-001 | S4 | 1 | 0 | -21 | C35 | HRB400 | pass |

地下连续墙初选结果已按 JGJ120 构造筛查；最终墙深应通过嵌固、整体稳定、坑底隆起、抗渗流和变形控制综合确定。

# 6 支撑体系设计结果

| 编号 | 层号 | 标高(m) | 截面 | 材料 | 设计轴力(kN) | 配筋组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-L1-1 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | 656.352 | 2 |
| SP-L1-2 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | 656.352 | 2 |
| SP-L1-3 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | 656.352 | 2 |
| SP-L1-4 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | 656.352 | 2 |
| SP-L2-1 | 2 | -5.75 | 1600x1600 RC | C40 | 3593.471 | 2 |
| SP-L2-2 | 2 | -5.75 | 1600x1600 RC | C40 | 3593.471 | 2 |
| SP-L2-3 | 2 | -5.75 | 1600x1600 RC | C40 | 3593.471 | 2 |
| SP-L2-4 | 2 | -5.75 | 1600x1600 RC | C40 | 3593.471 | 2 |
| SP-L3-1 | 3 | -10 | 1600x1600 RC | C40 | 7643.712 | 2 |
| SP-L3-2 | 3 | -10 | 1600x1600 RC | C40 | 7643.712 | 2 |
| SP-L3-3 | 3 | -10 | 1600x1600 RC | C40 | 7643.712 | 2 |
| SP-L3-4 | 3 | -10 | 1600x1600 RC | C40 | 7643.712 | 2 |

表中支撑轴力为包络设计值；标准值、影响范围和分项/重要性系数见第9节。节点、长细比、偏心、温度和施工误差需复核。

# 7 计算模型和公式子集

| 项目 | 软件公式 | 实现边界 |
| --- | --- | --- |
| 主动/被动土压力 | Ka=tan^2(45-phi/2), Kp=tan^2(45+phi/2); pa=(sigma-u)Ka-2c sqrt(Ka)+u; pp=(sigma-u)Kp+2c sqrt(Kp)+u | JGJ120 水土分算/朗肯子集 |
| 水压力 | u=gamma_w*(z_w-z) | 静止地下水压力子集 |
| 墙体内力 | EI*y'''' + k_s*y + sum(k_i*y_i)=q(z) | 一维弹性地基梁有限差分 |
| 正截面受弯 | M <= alpha1*fc*b*x*(h0-x/2), alpha1*fc*b*x=fy*As | GB/T50010 单筋矩形截面子集 |
| 受剪筛查 | V <= 0.7*ft*b*h0（箍筋贡献另需详设） | GB/T50010 斜截面简化筛查 |
| 抗隆起 | K=(c*Nc+gamma_eff*D*Nq)/(gamma*H+q); phi=0 -> Nc=5.14,Nq=1 | JGJ120 抗隆起概念筛查 |
| 抗渗流 | K=gamma_eff*D/(gamma_w*Delta h) | 地下水稳定简化筛查 |

# 8 土压力、水压力与内力结果

最大合成侧向压力：145.855 kPa。

最大墙弯矩：158.205 kN*m/m；最大墙剪力：208.142 kN/m；最大位移：1.171 mm。

嵌固安全系数最小值：1.918；抗隆起安全系数最小值：7.762；抗渗安全系数最小值：-。

| 阶段 | 边段 | 支撑数 | 最大压力(kPa) | 墙最大弯矩 | 墙位移(mm) | 校核项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stage-e024309a | S1 | 4 | 21.125 | 3.126 | 0.054 | 18 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 8 | 57.42 | 51.236 | 0.226 | 18 |
| stage-f0d48548 | S1 | 12 | 125.919 | 132.956 | 0.674 | 18 |
| stage-e17c382b | S1 | 12 | 145.727 | 158.066 | 1.167 | 18 |
| stage-e024309a | S2 | 4 | 21.125 | 3.126 | 0.054 | 18 |
| stage-1d7d5226 | S2 | 8 | 57.283 | 53.103 | 0.221 | 18 |
| stage-f0d48548 | S2 | 12 | 125.551 | 129.42 | 0.666 | 18 |
| stage-e17c382b | S2 | 12 | 145.358 | 157.443 | 1.158 | 18 |
| stage-e024309a | S3 | 4 | 14.079 | 3.466 | 0.045 | 18 |
| stage-1d7d5226 | S3 | 8 | 57.567 | 50.826 | 0.23 | 18 |
| stage-f0d48548 | S3 | 12 | 126.047 | 135.131 | 0.678 | 18 |
| stage-e17c382b | S3 | 12 | 145.855 | 158.205 | 1.171 | 18 |
| stage-e024309a | S4 | 4 | 21.125 | 3.126 | 0.054 | 18 |
| stage-1d7d5226 | S4 | 8 | 57.42 | 51.236 | 0.226 | 18 |
| stage-f0d48548 | S4 | 12 | 125.919 | 132.956 | 0.674 | 18 |
| stage-e17c382b | S4 | 12 | 145.727 | 158.066 | 1.167 | 59 |

# 9 支撑轴力估算

最大支撑轴力设计值估算：7643.712 kN；标准值、设计值、gamma0 和 factor 见下表。

| 阶段 | 边段 | 层号 | 标高 | 影响上界 | 影响下界 | 标准轴力(kN) | 设计轴力(kN) | gamma0 | factor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stage-e024309a | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -2 | 236.723 | 295.904 | 1 | 1.25 |
| stage-e024309a | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -2 | 236.723 | 295.904 | 1 | 1.25 |
| stage-e024309a | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -2 | 236.723 | 295.904 | 1 | 1.25 |
| stage-e024309a | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -2 | 236.723 | 295.904 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -6.25 | 1323.326 | 1654.157 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -6.25 | 1323.326 | 1654.157 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -6.25 | 1323.326 | 1654.157 | 1 | 1.25 |
| stage-1d7d5226 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -6.25 | 1323.326 | 1654.157 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -7.875 | 2856.063 | 3570.079 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -7.875 | 2856.063 | 3570.079 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -7.875 | 2856.063 | 3570.079 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 2 | -5.75 | -3.625 | -7.875 | 2856.063 | 3570.079 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 3 | -10 | -7.875 | -10.5 | 3533.743 | 4417.179 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 3 | -10 | -7.875 | -10.5 | 3533.743 | 4417.179 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 3 | -10 | -7.875 | -10.5 | 3533.743 | 4417.179 | 1 | 1.25 |
| stage-f0d48548 | S1 | 3 | -10 | -7.875 | -10.5 | 3533.743 | 4417.179 | 1 | 1.25 |
| stage-e17c382b | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-e17c382b | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-e17c382b | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |
| stage-e17c382b | S1 | 1 | -1.5 | 0 | -3.625 | 525.082 | 656.352 | 1 | 1.25 |

其余 116 条支撑轴力记录已写入 JSON 导出文件，计算书仅列出前 28 条代表性记录。

# 10 配筋建议

| 构件 | 配筋组 | 等级 | 直径 | 间距/根数 | As_req | As_prov | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-S1-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S1-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S1-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 16 | 200 | - | 1005.31 | review |
| DW-S1-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |
| DW-S2-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S2-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S2-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 16 | 200 | - | 1005.31 | review |
| DW-S2-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |
| DW-S3-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S3-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S3-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 16 | 200 | - | 1005.31 | review |
| DW-S3-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |
| DW-S4-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S4-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 22 | 180 | 2000 | 2111.85 | prelim |
| DW-S4-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 16 | 200 | - | 1005.31 | review |
| DW-S4-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |

配筋建议仅为方案阶段钢筋组参数化输出，未自动完成裂缝宽度、锚固、搭接、钢筋笼吊装、接头、节点和施工图构造详图。

# 11 规范筛查结果

检查统计：pass=175；fail=0；warning=0；manual_review=0。

自动筛查结论：软件子集检查均为 pass；该结论仍不替代注册岩土/结构工程师的最终复核。

| 规则ID | 对象 | 状态 | 计算/限值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-686980cad932 | pass | 128.264 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 0.054 / 8 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-SEEPAGE-STABILITY-SUB… | exc-45b4bafac846 | pass | 999 / 1.2 | - | 抗渗流/突涌简化安全系数。承压水、多含水层、帷幕未穿透和降水工况应专项复核。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-45b4bafac846 | pass | 17.681 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-45b4bafac846 | pass | 7.777 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 2.20m、中心水平偏移约 31.25m；raw=0.299，calibrated=7.7… |
| JGJ120-2012-CONFINED-WATER-UPLIFT… | exc-45b4bafac846 | pass | 999 / 1.2 | - | 承压水突涌/抗浮覆盖层平衡筛查。若存在高承压水、多含水层、弱透水层破坏或降水井群，应进行专项渗流计算。 |
| GB50010-FLEXURE-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 2000 / 2094.4 | mm2/m | 正截面受弯配筋子集：Md=3.907 kN*m/m，建议 D20@150。 |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 5.094 / 1022.07 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GBT50010-2024-RC-MINREBAR-001 | dw-686980cad932 | pass | 2094.4 / 2000 | mm2/m | 实配面积满足软件默认最小配筋诊断。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-686980cad932 | pass | 32.22 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-686980cad932 | pass | 0 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| GBT50010-2024-REBAR-ANCHORAGE-LAP… | dw-686980cad932 | pass | 2520 / 700 | mm | 受力钢筋基本锚固长度筛查；锚固形式、弯折、焊接/机械连接和抗震构造需在施工图详设中复核。 |
| GBT50010-2024-REBAR-ANCHORAGE-LAP… | dw-686980cad932 | pass | 2940 / 840 | mm | 纵筋搭接长度筛查；同一区段接头率、机械连接等级和钢筋笼分节吊装需复核。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-686980cad932 | pass | 1 / - | m | 地下连续墙厚度宜采用 600/800/1000/1200mm 常用规格；特殊设备墙厚需专项说明。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-686980cad932 | pass | 35 / 30 | grade | 地下连续墙混凝土强度等级宜取 C30~C40；用于截水时还应校核抗渗等级。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-686980cad932 | pass | 150 / 75 | mm clear spacing | 纵向受力钢筋直径不宜小于16mm，净距不宜小于75mm；通长比例、锚固和分段配筋需详图复核。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-686980cad932 | pass | 200 / 400 | mm | 水平钢筋及构造筋直径不宜小于12mm，水平筋间距宜为200~400mm。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-686980cad932 | pass | 50 / 50 | mm | 基坑内侧保护层厚度不宜小于50mm，外侧不宜小于70mm。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-686980cad932 | pass | 14.706 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 0.226 / 25 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-45b4bafac846 | pass | 11.799 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-45b4bafac846 | pass | 3.268 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 6.88m、中心水平偏移约 31.25m；raw=0.309，calibrated=3.2… |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 57.873 / 1022.07 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-686980cad932 | pass | 97.169 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-686980cad932 | pass | 0.005 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-686980cad932 | pass | 3.128 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 0.674 / 42 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-45b4bafac846 | pass | 8.809 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-45b4bafac846 | pass | 2.439 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 11.55m、中心水平偏移约 31.25m；raw=0.314，calibrated=2.… |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 193.475 / 1022.07 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-686980cad932 | pass | 207.491 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-686980cad932 | pass | 0.014 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-686980cad932 | pass | 1.936 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 1.167 / 48 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-45b4bafac846 | pass | 7.762 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-45b4bafac846 | pass | 2.28 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 13.20m、中心水平偏移约 31.25m；raw=0.314，calibrated=2.… |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-686980cad932 | pass | 259.766 / 1022.07 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-686980cad932 | pass | 241.389 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-686980cad932 | pass | 0.017 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-045a1f911d65 | pass | 125.34 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-045a1f911d65 | pass | 0.054 / 8 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-45b4bafac846 | pass | 16.461 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-45b4bafac846 | pass | 7.756 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 2.20m、中心水平偏移约 18.75m；raw=0.379，calibrated=7.7… |
| GB50010-FLEXURE-SUBSET | dw-045a1f911d65 | pass | 2000 / 2094.4 | mm2/m | 正截面受弯配筋子集：Md=3.907 kN*m/m，建议 D20@150。 |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-045a1f911d65 | pass | 5.092 / 1022.07 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GBT50010-2024-RC-MINREBAR-001 | dw-045a1f911d65 | pass | 2094.4 / 2000 | mm2/m | 实配面积满足软件默认最小配筋诊断。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-045a1f911d65 | pass | 32.22 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-045a1f911d65 | pass | 0 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |

其余 127 条校核结果已写入 JSON 导出文件，计算书仅列出前 48 条代表性记录。

# 12 风险提示和人工复核要求

VTU 已通过 meshio 解析，支持 ASCII/binary/appended 多种 VTU 编码。

地连墙为企业初选 + 规范子集复核工作流结果，需注册岩土/结构工程师复核。

最下一道支撑与坑底施工空间不足，需人工复核。

支撑布置为自动建议：端点吸附、围檩节点、立柱桩、换撑和施工空间需人工复核。

主对撑已改为沿短边跨越布置；如需要沿长边布置，应由设计人员手动覆盖。

V1.1 已将基坑、混凝土、荷载、地基基础、钢结构和通用规范的可追溯计算/筛查子集接入完整流程。

计算结果用于工程设计辅助；正式施工图和专家论证仍需注册岩土/结构工程师签审。

部分土层缺少饱和重度，地下水以下竖向应力使用天然重度近似。

墙体内力为一维弹性地基梁有限差分包络；支撑刚度、土体 m 值、施工步卸载与三维效应需复核。

输出单位：弯矩 kN*m/m，剪力 kN/m，位移 mm。

本计算书由软件根据输入资料和当前规则库自动生成。当前结果用于方案设计和技术复核辅助，不应替代注册岩土工程师、结构工程师的专业判断。施工图设计、专家论证和正式报审前，应由具备相应资质的专业人员复核全部输入参数、计算模型、规范适用性和构造措施。

# 13 附录：输入参数表

单位系统：length=m, force=kN, stress=kPa, angle=degree

规则库：jgj120_gb50010_engineering_v1_0。

报告结束。