# PitGuard BIM Designer 基坑围护结构计算书

软件版本：2.0.9

项目名称：上海 31.5m 超深通道基坑降水耦合作用回归算例

项目地点：public-paper-derived benchmark

计算日期：2026-07-07T12:23:33

专业复核要求：需由注册岩土/结构工程师复核。

自动筛查结论：存在 fail 项，当前方案不得直接用于施工图，应调整方案并由专业人员复核。

# 0 正式化检查与出图质量闸门

正式出图闸门：fail；是否允许正式出图：否。

存在阻断项，当前成果不得作为正式施工图输出。

| 类别 | 数量 |
| --- | --- |
| 计算 fail | 140 |
| 计算 warning | 65 |
| 人工复核 | 0 |
| 支撑布置状态 | warning |
| 支撑布置评分 | 92 |
| IFC 兼容性状态 | pass |
| IFC 兼容性评分 | 100 |
| 阻断项 | 1 |
| 警告项 | 2 |
| 缺项 | 0 |

| 类型 | 类别 | 等级 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻断 | calculation_check | fail | 当前计算结果存在 140 个 fail 项。 | 修复 fail 后重新计算。 |
| 警告 | calculation_check | warning | 当前计算结果存在 65 个 warning 项。 | 正式提交前逐项复核 warning。 |
| 警告 | obstacle_clearance | warning | 未录入坡道、出土口、中心岛或保护区障碍，无法校核支撑避让。 | 在 CAD 编辑器高级抽屉中绘制障碍物。 |

## 0.0 审图式首页清单

| 清单项 | 状态 | Fail | Warning | 人工复核 | Pass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、计算结果状态 | fail | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二、支撑布置合理性 | warning | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三、IFC 兼容性 | pass | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 四、成果完整性与专项复核 | warning | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 五、正式出图阻断项 | fail | 1 | 0 | 0 | 0 |

说明：该首页清单用于导出前自查。存在阻断项时不得作为正式施工图提交；存在 warning/manual_review 时应逐项复核并补充说明。

## 0.1 支撑布置合理性评分

支撑布置评分 92.0；主对撑 70 根，角撑 20 根，立柱 14 根，交叉 0 处，最大跨长 28.00m。

支撑布置约束优化与候选方案比选：评分 92.0 -> 92.0；问题数 1 -> 1。 已比选 5 个约束优化候选方案，采用第 1 名：目标分仓 5.0m，立柱服务跨 12.0m，支撑线变量策略 alternating_escape_1p5。

| 自动修复动作 | 说明 |
| --- | --- |
| objective_function_support_layout_optimization | 枚举 3.5-6.0m 主对撑分仓与 12-18m 立柱服务跨，并在整线/端点/层/出土边界局部锁定约束下评分采用最优候选方案。 |
| support_count_change | - |
| issue_count_before | {'obstacle_clearance': 1} |
| issue_count_after | {'obstacle_clearance': 1} |
| local_lock_summary | {'supportLineCount': 0, 'endpointCount': 0, 'startEndpointCount': 0, 'endEndpointCount': 0, 'supportLevelCount': 0, 'obstacleBoundaryCount': 0, 'supportLineIds': [], 'startEndpointIds': [], 'endEndpointIds': [], 'levelIndices': [], 'obstacleIds': [], 'summary': '整线 0 条，端点 0 条，支撑层 0 层，出土/障碍边界 0 个。'} |

| 排名 | 候选方案 | 评分 | 目标分仓/m | 立柱服务跨/m | 支撑数 | 立柱数 | 硬约束 | 导出状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | slopt-t5p0-c12p0-alternating_escape_1p5-1p5 | 83.05 | 5 | 12 | 90 | 14 | 满足 | 可导出 |
| 2 | slopt-t5p5-c15p0-as_generated-0p0 | 82.85 | 5.5 | 15 | 85 | 13 | 满足 | 可导出 |
| 3 | slopt-t4p5-c15p0-as_generated-0p0 | 82.74 | 4.5 | 15 | 95 | 15 | 满足 | 可导出 |
| 4 | slopt-t4p0-c15p0-as_generated-0p0 | 82.23 | 4 | 15 | 105 | 17 | 满足 | 可导出 |
| 5 | slopt-t3p5-c12p0-alternating_escape_1p5-1p5 | 81.65 | 3.5 | 12 | 120 | 20 | 满足 | 可导出 |

支撑优化候选方案评分图：用于比较候选方案的综合评分。

支撑优化候选方案平面比选图：虚线/加粗线表示线位调整较明显的支撑。

支撑布置评分平面图：显示支撑间距、交叉检查、障碍避让和立柱服务范围。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| mainSupportCountByLevel | {'1': 14, '2': 14, '3': 14, '4': 14, '5': 14} |
| mainSupportCount | 70 |
| cornerDiagonalCount | 20 |
| supportCount | 90 |
| columnCount | 14 |
| obstacleCount | 0 |
| replacementPathCount | 3 |
| minBaySpacing | 4.8 |
| maxBaySpacing | 4.8 |
| maxSpanLength | 28 |
| supportCrossingCount | 0 |
| highlightCount | 0 |
| preferredSpacingRange | [3.0, 6.0] |

| 类别 | 等级 | 对象 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obstacle_clearance | warning | - | 未录入坡道、出土口、中心岛或保护区障碍，无法校核支撑避让。 | 在 CAD 编辑器高级抽屉中绘制障碍物。 |

## 0.2 IFC 兼容性自检

IFC 导出前模型检查：pass，实体准备度评分 100.0。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| raw unicode | False |
| zero dimensions | 0 |
| invalid placement | 0 |
| missing material association | 0 |
| missing spatial containment | 0 |

| 实体 | 数量 |
| --- | --- |
| diaphragmWalls | 4 |
| beams | 24 |
| supports | 90 |
| columns | 14 |
| supportNodes | 180 |
| rebarGroups | 196 |

| Viewer | 状态 | 风险 | 评分 | 风险项 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BlenderBIM / Bonsai | pass | low | 96 | - | 适合作为开源 IFC 语义核查；优先检查空间归属、属性集和钢筋实体。 |
| BIMVision | pass | low | 94 | - | 适合轻量可视化；若加载慢，可导出参数化钢筋简化版本。 |
| Solibri | pass | low | 90 | - | 适合规则审查；建议保证材料、空间结构和属性集完整。 |
| Autodesk Revit | warning | medium | 82 | - | 施工图版保留钢筋/承压板用于深化审查；如需协调浏览，请改用轻量版。 |
| Navisworks | pass | low | 86 | - | 施工图版保留钢筋/承压板用于深化审查；如需协调浏览，请改用轻量版。 |

# 0 V2.0 空间杆系耦合、稳定专项与施工图表达迭代摘要

| 方向 | 是否实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全局联立刚度 | True | 墙体节点水平位移、围檩节点水平位移、支撑轴向弹簧和阶段激活/失活统一进入全局矩阵。 |
| 计算书图表化 | True | 自动生成墙体压力/位移/弯矩/剪力、围檩包络、支撑轴力和校核统计图。 |
| CAD 几何内核 | True | 多段线 offset、倒角/圆角、修复、自交检查、DXF 图层语义、捕捉和坐标批量输入接口。 |
| 地下水与稳定专项 | True | 承压水突涌、降水水位差、分层渗透系数、软弱下卧层、整体稳定搜索接口。 |
| 强度/刚度/稳定性复核 | True | 按强度、刚度、稳定性归类汇总 pass/warning/fail 和控制指标。 |
| 空间杆系内核 | True | 墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、节点刚域和楼板换撑刚度。 |
| 可审查稳定专项 | True | 控制剖面、圆弧滑动候选、渗流路径、降水过程、井点和加固方案。 |
| 施工图表达 | True | 支撑平面、围檩节点、钢筋笼、立柱桩详图 SVG 输出接口。 |
| 详细 IFC | True | 详细钢筋、承压板、预埋件、施工阶段和标准属性集扩展。 |
| 支撑布置评分 | True | 自动检查支撑间距、跨长、角撑、立柱、障碍物、出土口和换撑路径。 |
| 候选 A/B/C 完整计算 | False | 对前 3 个候选方案分别运行施工阶段、轴力、墙体位移、围檩内力、稳定性、IFC 和正式化闸门。 |
| IFC 兼容性 | True | 导出前检查 raw unicode、零尺寸、placement、材料关联和空间归属。 |
| 正式化闸门 | True | 将 fail/warning/manual_review、支撑布置、稳定专项和 IFC 风险放到计算书首页。 |
| 边界 | - | V2.0 已形成空间杆系-墙体耦合内核原型、可审查稳定专项包、施工图表达接口和详细 IFC 属性扩展；生产级仍需完整三维 FEM/杆系求解、逐条规范条文映射、施工监测反分析和审图级图框深化。 |

| 复核类别 | 状态 | Fail | Warning | 控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | fail | 72 | 0 | 10.228 |
| 刚度 | warning | 0 | 41 | 40.853 |
| 稳定性 | fail | 28 | 0 | 0 |

# 1 工程概况

项目 ID：project-f7f266960c3e

坐标系：local，原点=(0.0, 0.0, 0.0)。

安全等级：二级；环境控制：一般；地下水位：-0.8 m；地面超载：30.0 kPa。

# 2 设计依据与规则库

| 标准/规则 | 本软件实现范围 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程 | 水平荷载、土/水压力、弹性地基梁、嵌固、抗隆起、抗渗流筛查子集 | 部分实现；适用条件需复核 |
| GB/T50010-2010（2024局部修订）混凝土结构设计标准 | 矩形截面受弯、受剪、轴压和最小配筋率筛查子集 | 部分实现；裂缝、锚固、节点、构造需复核 |
| GB55008-2021 混凝土结构通用规范 | 强制性工程建设规范约束提示、混凝土构件承载能力/正常使用复核入口 | 通用规范优先；未覆盖条款需专业复核 |
| GB55003-2021 建筑与市政地基基础通用规范 | 地基基础、基坑支护、环境安全与地下水控制通用要求提示 | 场地与监测参数不足时需专业复核 |
| GB50009-2012 建筑结构荷载规范 | 永久/可变作用组合参数记录 | 软件默认组合，不替代正式组合 |
| GB50007-2011 建筑地基基础设计规范 | 基坑工程要求提示、立柱基础承载力接口 | 立柱基础按输入参数筛查，基础详勘参数需复核 |
| GB50017-2017 钢结构设计标准 | 钢管支撑轴压强度/稳定筛查接口 | 长细比和节点需复核 |

说明：本计算书明确区分“规则库子集筛查”和“正式规范验算”。缺少适用条件、项目参数或未覆盖公式的项目均进入专业复核范围。

# 3 地质资料

输入钻孔数量：5；地层参数数量：5。

| 地层编号 | 名称 | 重度(kN/m3) | 饱和重度 | c(kPa) | phi(deg) | E(MPa) | m(kN/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填土/粉质黏土 | 18.2 | 19 | 12 | 18 | 8 | 8000 |
| 2 | 淤泥质黏土 | 17.4 | 18.2 | 9 | 12 | 5 | 4500 |
| 3 | 软塑黏土 | 17.8 | 18.8 | 14 | 15 | 7 | 6500 |
| 4 | 粉砂夹粉土 | 19.2 | 20 | 3 | 28 | 18 | 16000 |
| 5 | 密实砂土/承压含水层 | 19.8 | 20.5 | 0 | 32 | 30 | 30000 |

地质模型界面数量：10；VTU 网格：未导入。

# 4 基坑轮廓和开挖深度

坑顶标高：0.0 m；坑底标高：-28.0 m；开挖深度：28.0 m。

面积：2016.0 m2；周长：200.0 m；边段数：4。

| 边段 | 长度(m) | 起点 | 终点 | 外法向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 72 | (0.0,0.0) | (72.0,0.0) | (0.0,-1.0) |
| S2 | 28 | (72.0,0.0) | (72.0,28.0) | (1.0,-0.0) |
| S3 | 72 | (72.0,28.0) | (0.0,28.0) | (0.0,1.0) |
| S4 | 28 | (0.0,28.0) | (0.0,0.0) | (-1.0,-0.0) |

# 5 围护结构设计结果

| 墙编号 | 边段 | 厚度(m) | 墙顶 | 墙底 | 混凝土 | 钢筋 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-S1-001 | S1 | 1.2 | 0 | -49 | C35 | HRB400 | warning |
| DW-S2-001 | S2 | 1.2 | 0 | -49 | C35 | HRB400 | warning |
| DW-S3-001 | S3 | 1.2 | 0 | -49 | C35 | HRB400 | warning |
| DW-S4-001 | S4 | 1.2 | 0 | -49 | C35 | HRB400 | warning |

地下连续墙初选结果已按 JGJ120 构造筛查；最终墙深应通过嵌固、整体稳定、坑底隆起、抗渗流和变形控制综合确定。

# 6 支撑体系设计结果

| 编号 | 层号 | 标高(m) | 截面 | 材料 | 设计轴力(kN) | 配筋组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-L1-1 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-2 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-3 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-4 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-5 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-6 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-7 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-8 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-9 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-10 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-11 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-12 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-13 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L1-14 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L1-1 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L1-2 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L1-3 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L1-4 | 1 | -1.5 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-1 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-2 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-3 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-4 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-5 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-6 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-7 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-8 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-9 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-10 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-11 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-12 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-13 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L2-14 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L2-1 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L2-2 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L2-3 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L2-4 | 2 | -7.625 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-1 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-2 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-3 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-4 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-5 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-6 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-7 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-8 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-9 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-10 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-11 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-12 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-13 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L3-14 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L3-1 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L3-2 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L3-3 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L3-4 | 3 | -13.75 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-1 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-2 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-3 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-4 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-5 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-6 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-7 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-8 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-9 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-10 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-11 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-12 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-13 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L4-14 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L4-1 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L4-2 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L4-3 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L4-4 | 4 | -19.875 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-1 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-2 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-3 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-4 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-5 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-6 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-7 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-8 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-9 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-10 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-11 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-12 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-13 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| SP-L5-14 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L5-1 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L5-2 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L5-3 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |
| DB-L5-4 | 5 | -26 | 1600x1600 RC | C40 | - | 2 |

表中支撑轴力为包络设计值；标准值、影响范围和分项/重要性系数见第9节。节点、长细比、偏心、温度和施工误差需复核。

# 7 计算模型和公式子集

| 项目 | 软件公式 | 实现边界 |
| --- | --- | --- |
| 主动/被动土压力 | Ka=tan^2(45-phi/2), Kp=tan^2(45+phi/2); pa=(sigma-u)Ka-2c sqrt(Ka)+u; pp=(sigma-u)Kp+2c sqrt(Kp)+u | JGJ120 水土分算/朗肯子集 |
| 水压力 | u=gamma_w*(z_w-z) | 静止地下水压力子集 |
| 墙体内力 | EI*y'''' + k_s*y + sum(k_i*y_i)=q(z) | 一维弹性地基梁有限差分 |
| 正截面受弯 | M <= alpha1*fc*b*x*(h0-x/2), alpha1*fc*b*x=fy*As | GB/T50010 单筋矩形截面子集 |
| 受剪筛查 | V <= 0.7*ft*b*h0（箍筋贡献另需详设） | GB/T50010 斜截面简化筛查 |
| 围檩连续梁 | EI*w'''' + k_i*w_i=q；R_i=k_i*w_i；N_i=R_i/cos(theta) | 围檩弯矩/剪力/挠度和支撑节点反力子集 |
| 支撑施工效应 | N_eff=N_wale+0.5N_preload+N_temperature+N_gap；M_e=N*e0 | 预加轴力、温度、间隙和偏心筛查 |
| 抗隆起 | K=(c*Nc+gamma_eff*D*Nq)/(gamma*H+q); phi=0 -> Nc=5.14,Nq=1 | JGJ120 抗隆起概念筛查 |
| 抗渗流 | K=gamma_eff*D/(gamma_w*Delta h) | 地下水稳定简化筛查 |

## 7.1 计算书图表

墙体土压力图

Wall displacement

Wall moment

Wall shear

校核结果汇总图

# 8 土压力、水压力与内力结果

最大合成侧向压力：412.285 kPa。

最大墙弯矩：61858.003 kN*m/m；最大墙剪力：10161.354 kN/m；最大位移：4575.58 mm。

嵌固安全系数最小值：0.983；抗隆起安全系数最小值：4.638；抗渗安全系数最小值：0。

| 阶段 | 边段 | 支撑数 | 最大压力(kPa) | 墙最大弯矩 | 墙位移(mm) | 校核项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stage-5f544149 | S1 | 0 | 23.678 | 85.079 | 1.25 | 21 |
| stage-61316960 | S1 | 0 | 126.043 | 2771.247 | 75.376 | 21 |
| stage-598d521a | S1 | 0 | 202.602 | 10643.278 | 413.099 | 21 |
| stage-f7b00f96 | S1 | 0 | 291.46 | 26997.23 | 1518.537 | 21 |
| stage-cd6c21f1 | S1 | 0 | 389.631 | 55305.167 | 3806.046 | 21 |
| stage-fd37a341 | S1 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-f1c2b169 | S1 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-7a725385 | S1 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-f1db0ce5 | S1 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-e5be83d3 | S1 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-9a591444 | S1 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-5f544149 | S2 | 0 | 23.678 | 85.079 | 1.25 | 21 |
| stage-61316960 | S2 | 0 | 126.043 | 2771.247 | 75.376 | 21 |
| stage-598d521a | S2 | 0 | 202.602 | 10643.278 | 413.099 | 21 |
| stage-f7b00f96 | S2 | 0 | 291.46 | 26997.23 | 1518.537 | 21 |
| stage-cd6c21f1 | S2 | 0 | 389.631 | 55305.167 | 3806.046 | 21 |
| stage-fd37a341 | S2 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-f1c2b169 | S2 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-7a725385 | S2 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-f1db0ce5 | S2 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-e5be83d3 | S2 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-9a591444 | S2 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-5f544149 | S3 | 0 | 23.678 | 85.079 | 1.25 | 21 |
| stage-61316960 | S3 | 0 | 126.043 | 2771.247 | 75.376 | 21 |
| stage-598d521a | S3 | 0 | 202.602 | 10643.278 | 413.099 | 21 |
| stage-f7b00f96 | S3 | 0 | 291.46 | 26997.23 | 1518.537 | 21 |
| stage-cd6c21f1 | S3 | 0 | 389.631 | 55305.167 | 3806.046 | 21 |
| stage-fd37a341 | S3 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-f1c2b169 | S3 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |
| stage-7a725385 | S3 | 0 | 412.285 | 61858.003 | 4575.58 | 21 |

# 9 支撑轴力估算

最大支撑轴力设计值估算：0.0 kN；标准值、设计值、gamma0 和 factor 见下表。

| 阶段 | 边段 | 层号 | 标高 | 影响上界 | 影响下界 | 标准轴力(kN) | 设计轴力(kN) | gamma0 | factor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 阶段 | 墙面 | 围檩 | 里程 | 节点反力 | 弹簧刚度 | 预加轴力 | 温度效应 | 间隙效应 | 有效标准轴力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 10 围檩连续梁内力、截面设计和配筋

围檩按连续梁计算本体弯矩、剪力和挠度；支撑节点作为弹性支座。下表为围檩包络和 GB/T50010 子集配筋结果。

| 围檩 | 层号 | 墙面 | Mmax | Vmax | 挠度 | Md | Vd | As_req | As_prov | 配筋 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 围檩 | 附加筋协调说明 |
| --- | --- |
| - | - |

# 11 配筋建议

| 构件 | 配筋组 | 等级 | 直径 | 间距/根数 | As_req | As_prov | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW-S1-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S1-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S1-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 18 | 180 | - | 1413.72 | review |
| DW-S1-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |
| DW-S2-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S2-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S2-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 18 | 180 | - | 1413.72 | review |
| DW-S2-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |
| DW-S3-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S3-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S3-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 18 | 180 | - | 1413.72 | review |
| DW-S3-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |
| DW-S4-001 | 坑内侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S4-001 | 坑外侧竖向主筋 | HRB400 | 36 | 100 | 28830.69 | 10178.76 | fail |
| DW-S4-001 | 水平分布筋 | HRB400 | 18 | 180 | - | 1413.72 | review |
| DW-S4-001 | 拉结筋/架立筋 | HRB400 | 12 | 450 | - | - | review |

配筋建议仅为方案阶段钢筋组参数化输出，未自动完成裂缝宽度、锚固、搭接、钢筋笼吊装、接头、节点和施工图构造详图。

# 12 规范筛查结果

检查统计：pass=590；fail=32；warning=45；manual_review=0。

自动筛查结论：存在 fail 项，当前方案不得直接用于施工图，应调整方案并由专业人员复核。

| 规则ID | 对象 | 状态 | 计算/限值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-5536064ed9d5 | pass | 331.2 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | pass | 1.25 / 8 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-SEEPAGE-STABILITY-SUB… | exc-cf6acb176c32 | pass | 999 / 1.2 | - | 抗渗流/突涌简化安全系数。承压水、多含水层、帷幕未穿透和降水工况应专项复核。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-cf6acb176c32 | pass | 11.55 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-cf6acb176c32 | pass | 15.424 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 2.20m、中心水平偏移约 45.00m；raw=0.320，calibrated=15.… |
| JGJ120-2012-CONFINED-WATER-UPLIFT… | exc-cf6acb176c32 | pass | 999 / 1.2 | - | 承压水突涌/抗浮覆盖层平衡筛查。若存在高承压水、多含水层、弱透水层破坏或降水井群，应进行专项渗流计算。 |
| JGJ120-2012-DEWATERING-STAGE-SUBS… | exc-cf6acb176c32 | pass | 0 / 0.9 | - | 降水后坑内外水位差与帷幕/嵌固深度的阶段筛查。水位突变、降水井群和承压水补给需专项渗流计算。 |
| JGJ120-2012-LAYERED-SEEPAGE-GRADI… | exc-cf6acb176c32 | pass | 0 / 1.2 | - | 分层渗透风险筛查：等效渗透系数约 1.28e-05 m/s，高渗透采样占比 7/16。 |
| JGJ120-2012-WEAK-UNDERLYING-LAYER… | exc-cf6acb176c32 | pass | 1.75 / 1.35 | - | 坑底以下软弱下卧层筛查，控制层：2-淤泥质黏土。该项用于识别需专项复核的软土、淤泥质土、薄弱夹层或高压缩性层。 |
| GB50010-FLEXURE-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | pass | 2400 / 2513.27 | mm2/m | 正截面受弯配筋子集：Md=106.349 kN*m/m，建议 D20@125。 |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | pass | 26.495 / 1241.87 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GBT50010-2024-RC-MINREBAR-001 | dw-5536064ed9d5 | pass | 2513.27 / 2400 | mm2/m | 实配面积满足软件默认最小配筋诊断。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 156.857 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-5536064ed9d5 | pass | 0.005 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| GBT50010-2024-REBAR-ANCHORAGE-LAP… | dw-5536064ed9d5 | pass | 5880 / 700 | mm | 受力钢筋基本锚固长度筛查；锚固形式、弯折、焊接/机械连接和抗震构造需在施工图详设中复核。 |
| GBT50010-2024-REBAR-ANCHORAGE-LAP… | dw-5536064ed9d5 | pass | 6860 / 840 | mm | 纵筋搭接长度筛查；同一区段接头率、机械连接等级和钢筋笼分节吊装需复核。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 1.2 / - | m | 地下连续墙厚度宜采用 600/800/1000/1200mm 常用规格；特殊设备墙厚需专项说明。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 35 / 30 | grade | 地下连续墙混凝土强度等级宜取 C30~C40；用于截水时还应校核抗渗等级。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 125 / 75 | mm clear spacing | 纵向受力钢筋直径不宜小于16mm，净距不宜小于75mm；通长比例、锚固和分段配筋需详图复核。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 200 / 400 | mm | 水平钢筋及构造筋直径不宜小于12mm，水平筋间距宜为200~400mm。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 50 / 50 | mm | 基坑内侧保护层厚度不宜小于50mm，外侧不宜小于70mm。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-5536064ed9d5 | pass | 13.469 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | warning | 75.376 / 32.5 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-cf6acb176c32 | pass | 5.07 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-cf6acb176c32 | pass | 4.471 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 8.94m、中心水平偏移约 45.00m；raw=0.285，calibrated=4.4… |
| GB50010-FLEXURE-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | pass | 9349.1 / 10178.76 | mm2/m | 正截面受弯配筋子集：Md=3464.059 kN*m/m，建议 D36@100。 |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | pass | 623.03 / 1241.87 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GBT50010-2024-RC-MINREBAR-001 | dw-5536064ed9d5 | pass | 10178.76 / 2400 | mm2/m | 实配面积满足软件默认最小配筋诊断。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 3783.183 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-5536064ed9d5 | pass | 0.064 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| JGJ120-2012-4.5-DIAPHRAGM-CONSTRU… | dw-5536064ed9d5 | fail | 100 / 75 | mm clear spacing | 纵向受力钢筋直径不宜小于16mm，净距不宜小于75mm；通长比例、锚固和分段配筋需详图复核。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-5536064ed9d5 | pass | 4.366 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | warning | 413.099 / 57 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-cf6acb176c32 | pass | 4.638 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-cf6acb176c32 | pass | 2.962 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 15.68m、中心水平偏移约 45.00m；raw=0.279，calibrated=2.… |
| JGJ120-2012-WEAK-UNDERLYING-LAYER… | exc-cf6acb176c32 | pass | 2.18 / 1.35 | - | 坑底以下软弱下卧层筛查，控制层：3-软塑黏土。该项用于识别需专项复核的软土、淤泥质土、薄弱夹层或高压缩性层。 |
| GB50010-FLEXURE-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | fail | 28830.69 / 12566.371 | mm2/m | 正截面受弯配筋子集：Md=13304.097 kN*m/m，建议 D40@100。 |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | fail | 1919.156 / 1241.87 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GBT50010-2024-RC-MINREBAR-001 | dw-5536064ed9d5 | pass | 12566.37 / 2400 | mm2/m | 实配面积满足软件默认最小配筋诊断。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 14410.425 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| GBT50010-2024-SERVICEABILITY-CRAC… | dw-5536064ed9d5 | pass | 0.103 / 0.3 | mm | 裂缝宽度服务性筛查。正式设计应按构件受力性质、保护层、长期效应、荷载准永久组合和地下环境等级复核。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-5536064ed9d5 | pass | 2.064 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查通过。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复核。 |
| JGJ120-2012-DEFORMATION-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | warning | 1518.537 / 81.5 | mm | 墙体最大水平位移按项目环境等级经验限值复核；正式设计应采用项目批准的变形控制指标。 |
| JGJ120-2012-BASE-HEAVE-SUBSET | exc-cf6acb176c32 | pass | 5.119 / 1.9 | - | 坑底抗隆起筛查通过。 该项为软件子集，正式设计应按地层条件和规范公式专项复核。 |
| JGJ120-2012-OVERALL-STABILITY-CIR… | exc-cf6acb176c32 | pass | 2.393 / 1.25 | - | 整体稳定圆弧搜索筛查通过。 最不利候选圆半径约 22.41m、中心水平偏移约 45.00m；raw=0.275，calibrated=2.… |
| GB50010-SHEAR-SUBSET | dw-5536064ed9d5 | fail | 4970.461 / 1241.87 | kN/m | 斜截面抗剪承载力子集筛查；箍筋、构造和截面尺寸需复核。 |
| GB50009-2012-BASIC-COMBINATION-SU… | dw-5536064ed9d5 | pass | 36488.261 / - | kN/kPa-derived | 荷载组合参数已完整记录并进入设计值计算；正式报审前仍应由专业人员确认作用分类和分项/组合系数。 |
| JGJ120-2012-4.2-EMBEDMENT-STABILI… | dw-5536064ed9d5 | fail | 1.124 / 1.2 | - | 嵌固稳定筛查未通过，应增加嵌固深度或调整支护体系。 该项为朗肯压力抗力矩/作用矩筛查，正式公式、被动土折减、承压水和施工阶段需按规范原文复… |

其余 619 条校核结果已写入 JSON 导出文件，计算书仅列出前 48 条代表性记录。

# 13 墙-围檩-支撑全局联立刚度模型

| 阶段 | 边段 | 墙面 | 矩阵阶数 | 墙DOF | 围檩DOF | 最大墙位移(m) | 最大支撑轴力(kN) | 退化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stage-5f544149 | S1 | S1 | 32 | 16 | 0 | 0.002 | 0 | False |
| stage-61316960 | S1 | S1 | 34 | 17 | 0 | 0.163 | 0 | False |
| stage-598d521a | S1 | S1 | 34 | 17 | 0 | 0.714 | 0 | False |
| stage-f7b00f96 | S1 | S1 | 34 | 17 | 0 | 2.903 | 0 | False |
| stage-cd6c21f1 | S1 | S1 | 32 | 16 | 0 | 9.539 | 0 | False |
| stage-fd37a341 | S1 | S1 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-f1c2b169 | S1 | S1 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-7a725385 | S1 | S1 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-f1db0ce5 | S1 | S1 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-e5be83d3 | S1 | S1 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-9a591444 | S1 | S1 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-5f544149 | S2 | S2 | 32 | 16 | 0 | 0.001 | 0 | False |
| stage-61316960 | S2 | S2 | 34 | 17 | 0 | 0.071 | 0 | False |
| stage-598d521a | S2 | S2 | 34 | 17 | 0 | 0.312 | 0 | False |
| stage-f7b00f96 | S2 | S2 | 34 | 17 | 0 | 1.186 | 0 | False |
| stage-cd6c21f1 | S2 | S2 | 32 | 16 | 0 | 3.961 | 0 | False |
| stage-fd37a341 | S2 | S2 | 30 | 15 | 0 | 4.872 | 0 | False |
| stage-f1c2b169 | S2 | S2 | 30 | 15 | 0 | 4.872 | 0 | False |
| stage-7a725385 | S2 | S2 | 30 | 15 | 0 | 4.872 | 0 | False |
| stage-f1db0ce5 | S2 | S2 | 30 | 15 | 0 | 4.872 | 0 | False |
| stage-e5be83d3 | S2 | S2 | 30 | 15 | 0 | 4.872 | 0 | False |
| stage-9a591444 | S2 | S2 | 30 | 15 | 0 | 4.872 | 0 | False |
| stage-5f544149 | S3 | S3 | 32 | 16 | 0 | 0.002 | 0 | False |
| stage-61316960 | S3 | S3 | 34 | 17 | 0 | 0.163 | 0 | False |
| stage-598d521a | S3 | S3 | 34 | 17 | 0 | 0.714 | 0 | False |
| stage-f7b00f96 | S3 | S3 | 34 | 17 | 0 | 2.903 | 0 | False |
| stage-cd6c21f1 | S3 | S3 | 32 | 16 | 0 | 9.539 | 0 | False |
| stage-fd37a341 | S3 | S3 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-f1c2b169 | S3 | S3 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-7a725385 | S3 | S3 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-f1db0ce5 | S3 | S3 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-e5be83d3 | S3 | S3 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-9a591444 | S3 | S3 | 30 | 15 | 0 | 12.051 | 0 | False |
| stage-5f544149 | S4 | S4 | 32 | 16 | 0 | 0.001 | 0 | False |
| stage-61316960 | S4 | S4 | 34 | 17 | 0 | 0.071 | 0 | False |
| stage-598d521a | S4 | S4 | 34 | 17 | 0 | 0.312 | 0 | False |

| 阶段 | 支撑 | 端点 | 墙面 | 里程 | 节点反力 | 轴力 | 轴向变形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

说明：V2.0 已由平动凝聚矩阵升级为空间杆系代理内核：墙体梁和围檩梁具有转角自由度，支撑按空间方向刚度进入，立柱竖向自由度、节点刚域和楼板换撑刚度均进入全局矩阵。该模型仍为设计辅助内核，正式工程应通过完整三维杆系/FEM和审查意见复核。

# 14 墙-围檩-支撑耦合摘要与包络图表数据

| 阶段 | 边段 | 支撑数 | 围檩结果数 | 墙弯矩 | 墙位移 | 围檩弯矩 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stage-5f544149 | S1 | 0 | 0 | 85.079 | 1.25 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-61316960 | S1 | 0 | 0 | 2771.247 | 75.376 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-598d521a | S1 | 0 | 0 | 10643.278 | 413.099 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f7b00f96 | S1 | 0 | 0 | 26997.23 | 1518.537 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-cd6c21f1 | S1 | 0 | 0 | 55305.167 | 3806.046 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-fd37a341 | S1 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f1c2b169 | S1 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-7a725385 | S1 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f1db0ce5 | S1 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-e5be83d3 | S1 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-9a591444 | S1 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-5f544149 | S2 | 0 | 0 | 85.079 | 1.25 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-61316960 | S2 | 0 | 0 | 2771.247 | 75.376 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-598d521a | S2 | 0 | 0 | 10643.278 | 413.099 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f7b00f96 | S2 | 0 | 0 | 26997.23 | 1518.537 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-cd6c21f1 | S2 | 0 | 0 | 55305.167 | 3806.046 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-fd37a341 | S2 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f1c2b169 | S2 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-7a725385 | S2 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f1db0ce5 | S2 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-e5be83d3 | S2 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-9a591444 | S2 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-5f544149 | S3 | 0 | 0 | 85.079 | 1.25 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-61316960 | S3 | 0 | 0 | 2771.247 | 75.376 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-598d521a | S3 | 0 | 0 | 10643.278 | 413.099 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f7b00f96 | S3 | 0 | 0 | 26997.23 | 1518.537 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-cd6c21f1 | S3 | 0 | 0 | 55305.167 | 3806.046 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-fd37a341 | S3 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f1c2b169 | S3 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-7a725385 | S3 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-f1db0ce5 | S3 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-e5be83d3 | S3 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-9a591444 | S3 | 0 | 0 | 61858.003 | 4575.58 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-5f544149 | S4 | 0 | 0 | 85.079 | 1.25 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-61316960 | S4 | 0 | 0 | 2771.247 | 75.376 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |
| stage-598d521a | S4 | 0 | 0 | 10643.278 | 413.099 | 0 | V2.0 已将墙体/围檩转角自由度、支撑空间方向刚度、立柱竖向自由度、支撑节点刚域和楼板换撑刚度纳入空间杆系代理矩阵。 |

| 围檩 | 墙面 | 阶段数 | M+ | M- | ¦V¦max | ¦δ¦max | 采样点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

说明：本节以表格形式写入可绘图数据。后续正式报告可由这些数据生成弯矩图、剪力图、挠度图和轴力云图。

# 15 可审查稳定专项与施工图表达

控制剖面：S1；控制模式：seepage；最小安全指标：0。

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 坑底隆起系数 | 4.638 |
| 承压水突涌系数 | 999 |
| 抗渗流系数 | 0 |
| 整体稳定系数 | 2.048 |
| 软弱下卧层指标 | 1.75 |

| 候选圆弧 | 中心X | 中心标高 | 半径 | 安全系数 | 控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SLIP-1 | 12.6 | -21 | 32.2 | 0.85 | True |
| SLIP-2 | 17.64 | -18.76 | 37.8 | 0.85 | False |
| SLIP-3 | 22.68 | -16.52 | 44.8 | 0.85 | False |
| SLIP-4 | 27.72 | -14.28 | 56 | 0.85 | False |
| SLIP-5 | 32.76 | -12.04 | 70 | 0.85 | False |
| SLIP-6 | 37.8 | -9.8 | 84 | 0.85 | False |

| 渗流路径 | 入口水位 | 出口标高 | 路径长 | 水头差 | 坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PATH-1 | -0.8 | -28 | 58.8 | 27.7 | 0.471 |
| PATH-2 | -0.8 | -28 | 73.5 | 27.7 | 0.377 |
| PATH-3 | -0.8 | -28 | 88.2 | 27.7 | 0.314 |

| 降水步 | 目标水位 | 降深 | 持水时间(h) | 监测动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -0.8 | 0 | 0 | 初始水位记录 |
| 1 | -6.34 | 5.54 | 12 | 复测坑外水位、坑内水位和周边沉降 |
| 2 | -11.88 | 11.08 | 12 | 复测坑外水位、坑内水位和周边沉降 |
| 3 | -17.42 | 16.62 | 12 | 复测坑外水位、坑内水位和周边沉降 |
| 4 | -22.96 | 22.16 | 12 | 复测坑外水位、坑内水位和周边沉降 |
| 5 | -28.5 | 27.7 | 12 | 复测坑外水位、坑内水位和周边沉降 |

| 井号 | 类型 | 控制参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DW-01 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-02 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-03 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-04 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-05 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-06 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-07 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| DW-08 | dewatering_well | 33.722 | -49 |
| PW-01 | depressurization_well | -29 | 承压水头回降至坑底以下并连续监测 |
| PW-02 | depressurization_well | -29 | 承压水头回降至坑底以下并连续监测 |

| 加固/优化方案 | 说明 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| increase_embedment | 增加地连墙嵌固深度或帷幕入土深度 | 提高抗渗路径长度、抗隆起和整体稳定安全系数 |
| bottom_grouting | 坑底加固/旋喷或搅拌加固 | 提高坑底抗隆起、减小渗流出口坡降 |
| depressurization | 承压水减压井和分级降水 | 降低突涌水头和坑内外水位差 |
| add_support_or_lower_level | 增加支撑或降低支撑标高 | 降低墙体位移并改善整体稳定控制剖面 |

| 图号 | 图名 | 比例 | 类型 | 文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 支撑平面布置图 | 1:200 | plan | exports/detail-sheets/D-01_support_plan.svg |
| D-02 | 支撑—围檩节点详图 | 1:50 | node_detail | exports/detail-sheets/D-02_wale_node_detail.svg |
| D-03 | 地下连续墙钢筋笼示意图 | 1:50 | rebar_cage | exports/detail-sheets/D-03_wall_rebar_cage.svg |
| D-04 | 临时立柱桩详图 | 1:50 | pile_detail | exports/detail-sheets/D-04_column_pile_detail.svg |

施工图表达当前为 SVG 图纸接口，包含支撑平面、围檩节点、钢筋笼和立柱桩详图；正式施工图仍需图框、比例、标注、构造尺寸和审签流程。

# 16 风险提示和人工复核要求

开挖深度大于 20m，墙厚初选仅给出 1.2m 下限建议，应进行专项设计和专业复核。

地连墙为企业初选 + 规范子集复核工作流结果，需注册岩土/结构工程师复核。

开挖深度大于 20m，需要专项设计；MVP 默认给 5 道支撑建议。

按默认支撑道数布置时支撑竖向间距大于 5.0m，需人工调整。

最下一道支撑与坑底施工空间不足，需人工复核。

已根据长宽比/平面尺寸在凸直角位置生成角撑；凹角、坡道和出土口位置不自动跨越布撑。

支撑布置为拓扑化自动建议：端点吸附、围檩节点、立柱桩、换撑和施工空间需人工复核。

主对撑按短跨方向布置，沿长向按目标间距分仓；凹形基坑通过线-多边形求交避免支撑穿越坑外空区。

凸直角位置按长宽比和基坑尺度自动设置角撑；凹角、坡道、出土口和保护区不自动跨越布撑。

支撑轴力已预留按墙面 tributary width 关联计算，不再采用同层全局均分。

临时立柱按主对撑/环撑跨长自动布置，计算阶段优先按立柱桩承载力子集进行复核。

已生成 180 个支撑-围檩节点，计算阶段将更新端部承压和节点配筋筛查。

已自动生成 14 个临时立柱候选点，位置来自主对撑/环撑跨中或分跨点。

已自动生成 28 个临时立柱候选点，位置来自主对撑/环撑跨中或分跨点。

支撑布置约束优化与候选方案比选：评分 92.0 -> 92.0；问题数 1 -> 1。 已比选 5 个约束优化候选方案，采用第 1 名：目标分仓 5.0m，立柱服务跨 12.0m，支撑线变量策略 alternating_escape_1p5。

V1.9 已形成墙-围檩-支撑全局联立刚度矩阵、计算书图表化、CAD 几何内核增强、地下水/稳定专项和强度/刚度/稳定性复核汇总。

计算结果用于工程设计辅助；正式施工图和专家论证仍需注册岩土/结构工程师签审。

墙体内力为一维弹性地基梁有限差分包络；支撑刚度、土体 m 值、施工步卸载与三维效应需复核。

输出单位：弯矩 kN*m/m，剪力 kN/m，位移 mm。

本计算书由软件根据输入资料和当前规则库自动生成。当前结果用于方案设计和技术复核辅助，不应替代注册岩土工程师、结构工程师的专业判断。施工图设计、专家论证和正式报审前，应由具备相应资质的专业人员复核全部输入参数、计算模型、规范适用性和构造措施。

# 16 附录：输入参数表

单位系统：length=m, force=kN, stress=kPa, angle=degree

规则库：jgj120_gb50010_engineering_v1_0。

报告结束。