AI Coding Spec：基坑工程围护结构设计软件

版本：V0.1
项目代号：PitGuard BIM Designer
目标用户：岩土工程师、结构工程师、基坑支护设计人员、BIM工程师
目标：开发一个支持三维地质建模、基坑围护结构设计、支撑设计、配筋、IFC导出、三维可视化和计算书输出的软件原型，并逐步扩展为工程级设计平台。

1. 给 AI Coding Agent 的总指令

你是本项目的高级全栈工程师、工程软件架构师和岩土结构计算软件开发助手。

你的任务不是一次性写完整个工程软件，而是按照本文档进行 分阶段、可运行、可测试、可扩展 的开发。

开发时必须遵守以下原则：

- 每次只实现一个清晰模块，不要一次性生成巨大不可维护代码。

- 每个模块都要有数据模型、核心逻辑、基础测试和最小可视化或接口。

- 所有工程规范相关公式、限值、构造要求必须集中放在规则库中，不要散落硬编码在界面逻辑里。

- 所有计算结果必须可追溯到输入参数、计算工况、规范规则编号和计算时间。

- 对于暂时无法完整实现的专业计算，不要伪装成已完成，应使用 TODO_ENGINEERING_FORMULA、NotImplementedProfessionalCheck 或清晰的接口占位。

- 软件输出的设计结果必须标注“需由注册岩土/结构工程师复核”，不能宣称自动结果可直接用于施工图。

- IFC、VTU、三维可视化、配筋等复杂功能应先实现 MVP，再逐步增强。

- 所有文件导入都要做数据校验，不允许静默失败。

- 数据模型优先，界面其次，计算逻辑必须可单独测试。

- 每完成一个阶段，请更新 CHANGELOG.md、README.md 和对应测试。

2. 推荐技术栈

2.1 总体架构

采用本地优先的 Web + 后端服务架构，后期可封装为桌面端。

Frontend: React + TypeScript + Vite

3D Viewer: Three.js + vtk.js

2D Drawing: SVG/Canvas 或 Konva.js

State: Zustand

UI: Ant Design 或 MUI

Backend: Python FastAPI

Data Models: Pydantic

Database: SQLite + SQLModel

Geometry/Math: numpy, scipy, shapely

Reports: python-docx, reportlab 或 WeasyPrint

IFC Export: IfcOpenShell

VTU Parsing: meshio 或 vtk

Testing: pytest + vitest

Package: pnpm monorepo + Python venv

2.2 为什么采用该架构

- React 适合快速开发工程软件 UI。

- Three.js / vtk.js 适合三维地层、VTU、构件模型展示。

- Python 适合岩土计算、矩阵求解、文档生成和 IFC 导出。

- FastAPI 让前后端边界清晰。

- SQLite 足够支撑单机项目文件，后期可换 PostgreSQL。

- IfcOpenShell 是 IFC 导出最现实的工程实现方案。

- meshio/vtk 可以处理 VTU 非结构网格。

3. 项目目录结构

请按以下结构创建项目：

pitguard-bim-designer/

├─ README.md

├─ CHANGELOG.md

├─ AI_CODING_SPEC.md

├─ docs/

│  ├─ product_requirements.md

│  ├─ calculation_method_notes.md

│  ├─ ifc_mapping.md

│  ├─ data_format_examples.md

│  └─ engineering_disclaimer.md

├─ apps/

│  ├─ web/

│  │  ├─ src/

│  │  │  ├─ app/

│  │  │  ├─ pages/

│  │  │  ├─ components/

│  │  │  ├─ viewers/

│  │  │  ├─ drawing/

│  │  │  ├─ stores/

│  │  │  ├─ api/

│  │  │  ├─ types/

│  │  │  └─ utils/

│  │  └─ package.json

│  └─ desktop/

│     └─ optional-later

├─ services/

│  └─ api/

│     ├─ app/

│     │  ├─ main.py

│     │  ├─ models/

│     │  ├─ schemas/

│     │  ├─ routers/

│     │  ├─ services/

│     │  ├─ calculation/

│     │  ├─ geology/

│     │  ├─ ifc/

│     │  ├─ reports/

│     │  ├─ rules/

│     │  └─ storage/

│     ├─ tests/

│     └─ pyproject.toml

├─ packages/

│  ├─ shared-types/

│  └─ sample-data/

│     ├─ boreholes/

│     ├─ vtu/

│     └─ projects/

└─ scripts/

├─ dev.sh

├─ test.sh

└─ seed_sample_project.py

4. 第一阶段 MVP 范围

第一阶段目标是做出可运行原型，而不是完整工程级软件。

MVP 必须实现：

- 项目创建与保存。

- 钻孔 Excel / CSV 导入。

- 地层和土工参数管理。

- 基于钻孔生成简化三维地质模型。

- VTU 文件导入并显示。

- 基坑平面轮廓绘制。

- 自动生成基坑边段。

- 自动提取每个边段的代表性地质剖面。

- 地下连续墙参数初选。

- 水平支撑道数和标高初选。

- 简化土压力和支撑轴力计算。

- 地连墙内力结果占位接口。

- 简化配筋建议。

- 三维显示地层、基坑轮廓、地连墙和支撑。

- 导出简化 IFC。

- 生成简化计算书 DOCX 或 PDF。

MVP 不要求完整实现：

- 完整 JGJ 120 所有公式。

- 完整 GB 50010 配筋计算。

- 完整三维有限元。

- 完整钢筋笼建模。

- 完整施工图级 IFC。

- 完整规范审图系统。

这些功能必须预留接口。

5. 核心领域模型

5.1 Project

export interface Project {

id: string;

name: string;

location?: string;

createdAt: string;

updatedAt: string;

unitSystem: UnitSystem;

coordinateSystem: CoordinateSystem;

designSettings: DesignSettings;

boreholes: Borehole[];

strata: Stratum[];

geologicalModel?: GeologicalModel;

excavation?: ExcavationModel;

retainingSystem?: RetainingSystem;

calculationCases: CalculationCase[];

calculationResults: CalculationResult[];

}

5.2 UnitSystem

export interface UnitSystem {

length: "m" | "mm";

force: "kN" | "N";

stress: "kPa" | "MPa" | "Pa";

angle: "degree" | "radian";

}

5.3 CoordinateSystem

export interface CoordinateSystem {

type: "local" | "projected" | "geographic";

originX: number;

originY: number;

originZ: number;

epsg?: string;

elevationDatum?: string;

}

5.4 Borehole

export interface Borehole {

id: string;

code: string;

x: number;

y: number;

collarElevation: number;

depth: number;

layers: BoreholeLayer[];

waterLevels: GroundwaterRecord[];

sourceFile?: string;

}

5.5 BoreholeLayer

export interface BoreholeLayer {

id: string;

stratumCode: string;

stratumName: string;

topDepth: number;

bottomDepth: number;

topElevation: number;

bottomElevation: number;

description?: string;

}

5.6 Stratum

export interface Stratum {

id: string;

code: string;

name: string;

color?: string;

parameters: SoilParameters;

parameterSource: "test" | "empirical" | "manual" | "imported";

confidence: "high" | "medium" | "low";

}

5.7 SoilParameters

export interface SoilParameters {

unitWeight?: number;          // kN/m3

saturatedUnitWeight?: number; // kN/m3

effectiveUnitWeight?: number; // kN/m3

cohesion?: number;            // kPa

frictionAngle?: number;       // degree

elasticModulus?: number;      // MPa

poissonRatio?: number;

compressionModulus?: number;  // MPa

permeabilityX?: number;       // m/s

permeabilityY?: number;

permeabilityZ?: number;

k0?: number;

horizontalSubgradeModulus?: number;

}

5.8 ExcavationModel

export interface ExcavationModel {

id: string;

name: string;

outline: Polyline2D;

topElevation: number;

bottomElevation: number;

depth: number;

segments: ExcavationSegment[];

localPits: LocalPit[];

}

5.9 Polyline2D

export interface Polyline2D {

points: Point2D[];

closed: boolean;

}

export interface Point2D {

x: number;

y: number;

}

5.10 ExcavationSegment

export interface ExcavationSegment {

id: string;

name: string;

start: Point2D;

end: Point2D;

length: number;

outwardNormal: Point2D;

representativeSection?: GeologicalSection;

}

5.11 RetainingSystem

export interface RetainingSystem {

id: string;

type: "diaphragm_wall_with_internal_bracing";

diaphragmWalls: DiaphragmWallPanel[];

crownBeams: BeamElement[];

waleBeams: BeamElement[];

supports: SupportElement[];

columns: ColumnElement[];

}

5.12 DiaphragmWallPanel

export interface DiaphragmWallPanel {

id: string;

segmentId: string;

panelCode: string;

axis: Polyline2D;

thickness: number;       // m

topElevation: number;    // m

bottomElevation: number; // m

concreteGrade: string;

rebarGrade: string;

reinforcement?: ReinforcementGroup[];

designResults?: WallDesignResult;

}

5.13 SupportElement

export interface SupportElement {

id: string;

code: string;

levelIndex: number;

elevation: number;

start: Point2D;

end: Point2D;

sectionType: "rc_rectangular" | "steel_pipe" | "h_steel";

section: SectionDefinition;

material: MaterialDefinition;

preload?: number;

designAxialForce?: number;

reinforcement?: ReinforcementGroup[];

}

5.14 ReinforcementGroup

export interface ReinforcementGroup {

id: string;

name: string;

barType: "longitudinal" | "stirrup" | "distribution" | "tie" | "additional";

diameter: number;     // mm

spacing?: number;     // mm

count?: number;

grade: string;

locationDescription: string;

}

6. 后端 API 设计

6.1 项目 API

POST   /api/projects

GET    /api/projects

GET    /api/projects/{project_id}

PUT    /api/projects/{project_id}

DELETE /api/projects/{project_id}

6.2 钻孔与地层 API

POST /api/projects/{project_id}/boreholes/import-csv

POST /api/projects/{project_id}/boreholes/import-excel

GET  /api/projects/{project_id}/boreholes

PUT  /api/projects/{project_id}/boreholes/{borehole_id}

GET  /api/projects/{project_id}/strata

PUT  /api/projects/{project_id}/strata/{stratum_id}

6.3 地质模型 API

POST /api/projects/{project_id}/geology/build-model

POST /api/projects/{project_id}/geology/import-vtu

GET  /api/projects/{project_id}/geology/model

GET  /api/projects/{project_id}/geology/section?segment_id=xxx

6.4 基坑 API

POST /api/projects/{project_id}/excavation

PUT  /api/projects/{project_id}/excavation

POST /api/projects/{project_id}/excavation/generate-segments

GET  /api/projects/{project_id}/excavation

6.5 围护设计 API

POST /api/projects/{project_id}/design/auto-diaphragm-wall

POST /api/projects/{project_id}/design/auto-supports

GET  /api/projects/{project_id}/design/retaining-system

PUT  /api/projects/{project_id}/design/retaining-system

6.6 计算 API

POST /api/projects/{project_id}/calculation/build-cases

POST /api/projects/{project_id}/calculation/run

GET  /api/projects/{project_id}/calculation/results

GET  /api/projects/{project_id}/calculation/checks

6.7 导出 API

POST /api/projects/{project_id}/export/ifc

POST /api/projects/{project_id}/export/report

POST /api/projects/{project_id}/export/json

7. 地勘数据导入功能

7.1 CSV / Excel 模板

首版支持以下列：

borehole_code

x

y

collar_elevation

borehole_depth

layer_index

stratum_code

stratum_name

top_depth

bottom_depth

unit_weight

cohesion

friction_angle

elastic_modulus

poisson_ratio

permeability

water_level

7.2 导入规则

导入时必须检查：

- 钻孔编号不能为空。

- x、y、孔口标高、孔深不能为空。

- top_depth 必须小于 bottom_depth。

- bottom_depth 不得大于 borehole_depth。

- 同一个钻孔内层序不得交叉。

- 同一地层编号对应的地层名称应一致，不一致时提示。

- 参数单位必须统一转换为内部单位。

- 异常参数必须给出 warning，不要直接丢弃。

7.3 导入结果

返回：

{

"success": true,

"borehole_count": 12,

"layer_count": 86,

"stratum_count": 7,

"warnings": [],

"errors": []

}

8. 三维地质建模功能

8.1 MVP 地质建模方法

第一版不要追求复杂地质解释。实现以下简化模型：

- 根据钻孔地层层底标高，按 stratum_code 分组。

- 对每一地层界面进行二维插值。

- 使用 IDW 插值生成规则网格表面。

- 生成每个地层的上下界面。

- 对于缺失地层，允许插值但标记低置信度。

- 前端用半透明体或上下表面表达地层。

8.2 IDW 插值接口

def interpolate_surface_idw(

points: list[tuple[float, float, float]],

grid_bounds: tuple[float, float, float, float],

grid_size: float,

power: float = 2.0

) -> SurfaceGrid:

...

8.3 GeologicalModel 输出

{

"surfaces": [

{

"stratum_code": "2-1",

"surface_type": "bottom",

"grid": {

"x_values": [],

"y_values": [],

"z_values": [[]]

}

}

],

"volumes": [],

"warnings": []

}

9. VTU 导入功能

9.1 目标

支持导入 .vtu 三维非结构网格模型，并在前端显示。

9.2 后端处理

使用 meshio 或 vtk 读取：

- points

- cells

- cell_data

- point_data

识别字段：

material_id

stratum_id

layer_id

gamma

cohesion

friction_angle

elastic_modulus

poisson_ratio

permeability

9.3 字段映射

如果字段名称不一致，返回字段映射建议，让前端用户确认：

{

"detected_fields": ["mat_id", "c", "phi", "E"],

"suggested_mapping": {

"mat_id": "stratum_id",

"c": "cohesion",

"phi": "friction_angle",

"E": "elastic_modulus"

}

}

9.4 前端显示

第一版只需要：

- 按地层编号着色。

- 支持透明度。

- 支持剖切开关。

- 支持点击单元查看属性。

10. 基坑轮廓绘制功能

10.1 MVP 绘图能力

前端需要实现：

- 添加点。

- 移动点。

- 删除点。

- 自动闭合多边形。

- 显示面积、周长。

- 自动生成边段。

- 每个边段显示编号。

- 输入坑顶标高、坑底标高。

10.2 轮廓校验

必须校验：

- 点数量不少于 3。

- 轮廓必须闭合。

- 多边形不能自交。

- 边长不能小于最小阈值，例如 0.5m。

- 坑底标高必须低于坑顶标高。

10.3 边段生成

def generate_excavation_segments(outline: Polyline2D) -> list[ExcavationSegment]:

...

每条边段需要计算：

- 起点。

- 终点。

- 长度。

- 外法向。

- 中点。

- 里程。

- 默认名称，例如 S1、S2、S3。

11. 设计剖面提取

11.1 功能说明

每个基坑边段需要从三维地质模型中提取一个代表性地质剖面，用于围护结构设计计算。

11.2 MVP 简化方法

- 取边段中点。

- 沿竖向查询各地层界面标高。

- 生成一维分层土柱。

- 合并过薄地层。

- 返回地层厚度和参数。

11.3 输出格式

{

"segment_id": "S1",

"section_name": "S1 representative section",

"top_elevation": 0.0,

"bottom_elevation": -25.0,

"layers": [

{

"stratum_code": "1",

"stratum_name": "杂填土",

"top_elevation": 0.0,

"bottom_elevation": -2.5,

"parameters": {}

}

]

}

12. 地下连续墙自动设计

12.1 MVP 设计输入

{

"excavation_depth": 12.0,

"safety_grade": "一级",

"environment_grade": "严格",

"groundwater_level": -1.5,

"soil_profile": []

}

12.2 墙厚初选逻辑

第一版采用规则表，不要宣称为规范最终设计。

示例：

开挖深度 H <= 6m: wall_thickness = 0.6m

6m < H <= 10m: wall_thickness = 0.8m

10m < H <= 15m: wall_thickness = 1.0m

15m < H <= 20m: wall_thickness = 1.2m

H > 20m: wall_thickness = 1.2m，并提示需要专项设计

12.3 墙深初选逻辑

embedment_depth = max(0.35 * excavation_depth, 4.0m)

wall_bottom_elevation = excavation_bottom_elevation - embedment_depth

必须标记：

该结果为初选值，最终墙深应通过嵌固深度、整体稳定、坑底隆起、抗渗流、变形控制等验算确定。

12.4 输出

{

"wall_type": "diaphragm_wall",

"thickness": 0.8,

"top_elevation": 0.0,

"bottom_elevation": -16.2,

"embedment_depth": 4.2,

"concrete_grade": "C35",

"rebar_grade": "HRB400",

"warnings": []

}

13. 水平支撑自动设计

13.1 支撑道数初选

MVP 规则：

H <= 5m: 0~1道

5m < H <= 8m: 1道

8m < H <= 12m: 2道

12m < H <= 16m: 3道

16m < H <= 20m: 4道

H > 20m: 需要专项设计，默认给出4道以上建议

13.2 支撑标高

规则：

- 第一道支撑位于坑顶以下 1.0m ~ 2.0m。

- 后续支撑竖向间距 3.0m ~ 5.0m。

- 最下一道支撑应高于坑底一定施工空间，例如 2.0m。

- 若规则冲突，返回 warning。

13.3 支撑平面布置

第一版实现简化布置：

- 对矩形或近似矩形基坑，自动生成对撑。

- 对不规则基坑，仅沿边段生成支撑建议点，不强行自动连线。

- 支持用户手动添加支撑线。

- 支撑端点必须吸附到地连墙或腰梁。

14. 计算引擎

14.1 计算模块原则

所有计算函数必须是纯函数或接近纯函数，便于测试。

禁止把计算逻辑写在 UI 组件中。

14.2 MVP 计算内容

第一版实现：

- 简化主动土压力分布。

- 简化水压力分布。

- 合成侧向压力。

- 按支撑影响范围估算支撑轴力。

- 给出墙体内力计算接口，但可以先用占位算法。

- 给出稳定性验算接口，但专业公式先占位。

14.3 土压力接口

def calculate_lateral_pressure_profile(

soil_profile: SoilProfile,

excavation_depth: float,

groundwater_level: float,

surcharge: float

) -> PressureProfile:

"""

Calculate simplified lateral earth and water pressure profile.

This MVP implementation is for preliminary design only.

Professional code-based calculation must be implemented later in rules engine.

"""

14.4 支撑轴力估算接口

def estimate_support_axial_forces(

pressure_profile: PressureProfile,

support_levels: list[float],

segment_length: float

) -> list[SupportForceResult]:

...

14.5 施工工况接口

class ConstructionStage(BaseModel):

id: str

name: str

excavation_elevation: float

active_support_ids: list[str]

groundwater_level_inside: float | None

groundwater_level_outside: float | None

surcharge: float

14.6 计算结果

class CalculationResult(BaseModel):

project_id: str

case_id: str

stage_results: list[StageCalculationResult]

governing_values: GoverningValues

warnings: list[str]

professional_review_required: bool = True

15. 规范规则库

15.1 规则库设计

建立 services/api/app/rules/ 目录。

rules/

├─ registry.py

├─ base.py

├─ jgj120_2012/

│  ├─ metadata.json

│  ├─ retaining_wall_rules.py

│  ├─ stability_rules.py

│  └─ deformation_rules.py

├─ gb50010/

│  ├─ metadata.json

│  ├─ rc_section_rules.py

│  └─ reinforcement_rules.py

└─ enterprise/

└─ preliminary_design_rules.py

15.2 Rule 对象

class DesignRule(BaseModel):

rule_id: str

standard_name: str

standard_version: str

clause_reference: str | None

name: str

description: str

severity: Literal["mandatory", "warning", "recommendation"]

applicable_to: list[str]

15.3 CheckResult

class CheckResult(BaseModel):

rule_id: str

object_id: str

object_type: str

status: Literal["pass", "fail", "warning", "not_applicable", "manual_review"]

calculated_value: float | None = None

limit_value: float | None = None

unit: str | None = None

message: str

clause_reference: str | None = None

15.4 重要要求

- 第一版可以只实现企业初选规则。

- JGJ 120 和 GB 50010 规则接口必须预留。

- 不要随意编造规范条文号。

- 如果条文号、公式、适用条件未确认，必须标记为 manual_review。

- 计算书中必须区分“初选规则”和“规范验算”。

16. 配筋设计模块

16.1 MVP 配筋目标

第一版不做完整钢筋混凝土设计，只实现：

- 根据墙厚和弯矩结果生成推荐配筋组。

- 根据支撑截面生成推荐纵筋和箍筋。

- 检查最小构造参数是否存在。

- 输出“需专业复核”。

16.2 地连墙配筋输出

{

"wall_panel_id": "DW-S1-001",

"reinforcement_groups": [

{

"name": "坑内侧竖向主筋",

"barType": "longitudinal",

"diameter": 25,

"spacing": 150,

"grade": "HRB400",

"locationDescription": "inner face vertical bars"

},

{

"name": "坑外侧竖向主筋",

"barType": "longitudinal",

"diameter": 25,

"spacing": 150,

"grade": "HRB400",

"locationDescription": "outer face vertical bars"

},

{

"name": "水平分布筋",

"barType": "distribution",

"diameter": 16,

"spacing": 200,

"grade": "HRB400",

"locationDescription": "horizontal distribution bars"

}

],

"professional_review_required": true

}

17. 三维可视化

17.1 前端 Viewer

建立：

apps/web/src/viewers/GeologyViewer.tsx

apps/web/src/viewers/RetainingSystemViewer.tsx

apps/web/src/viewers/ResultViewer.tsx

17.2 必须显示对象

MVP 显示：

- 钻孔柱。

- 地层面。

- VTU 网格。

- 基坑轮廓。

- 地下连续墙实体。

- 支撑线或支撑实体。

- 支撑层级颜色。

- 点击对象查看属性。

17.3 交互

- 旋转、平移、缩放。

- 图层开关。

- 透明度调整。

- 对象拾取。

- 剖切面，后续增强。

18. IFC 导出

18.1 MVP 导出目标

第一版导出简化 IFC：

- IfcProject

- IfcSite

- IfcWall 或 IfcBuildingElementProxy 表示地连墙

- IfcBeam 表示冠梁、腰梁、混凝土支撑

- IfcColumn 表示立柱

- IfcMaterial 表示混凝土、钢材、钢筋

- 自定义属性集保存设计参数

18.2 IFC 属性集

每个地连墙构件附加：

Pset_RetainingWallDesign

- WallType

- Thickness

- TopElevation

- BottomElevation

- EmbedmentDepth

- ConcreteGrade

- RebarGrade

- MaxMoment

- MaxShear

- MaxDisplacement

- CheckStatus

每个支撑构件附加：

Pset_InternalSupportDesign

- LevelIndex

- Elevation

- SectionType

- SectionSize

- Material

- DesignAxialForce

- Preload

- CheckStatus

18.3 钢筋导出策略

MVP 先采用参数化属性输出钢筋，不要求每根钢筋实体化。

后续增强：

- IfcReinforcingBar 表示单根钢筋。

- IfcReinforcingMesh 表示钢筋网。

- 钢筋组可选择详细导出或简化导出。

19. 计算书输出

19.1 MVP 计算书格式

第一版输出 DOCX。

章节：

1 工程概况

2 设计依据

3 地质资料

4 基坑轮廓和开挖深度

5 围护结构初选

6 支撑体系初选

7 计算模型和简化假定

8 土压力和水压力计算

9 支撑轴力估算

10 配筋建议

11 校核结果

12 风险提示和人工复核要求

13 附录：输入参数表

19.2 计算书必须包含

- 软件版本。

- 项目名称。

- 计算日期。

- 输入钻孔数量。

- 采用地层参数。

- 基坑开挖深度。

- 墙厚、墙深、支撑道数。

- 每个边段的结果。

- warning 和 fail 项。

- 人工复核声明。

19.3 免责声明

计算书末尾必须包含：

本计算书由软件根据输入资料和当前规则库自动生成。当前结果用于方案设计和技术复核辅助，不应替代注册岩土工程师、结构工程师的专业判断。施工图设计、专家论证和正式报审前，应由具备相应资质的专业人员复核全部输入参数、计算模型、规范适用性和构造措施。

20. 前端页面设计

20.1 页面结构

/projects

/projects/:id

/projects/:id/geology

/projects/:id/excavation

/projects/:id/design

/projects/:id/calculation

/projects/:id/ifc

/projects/:id/report

20.2 项目主页面布局

左侧：项目树

中部：三维视图 / 平面视图 / 表格视图

右侧：属性面板

底部：消息、warning、计算日志

20.3 项目树

项目

├─ 地勘数据

│  ├─ 钻孔

│  ├─ 地层

│  └─ 水位

├─ 三维地质模型

├─ 基坑

│  ├─ 轮廓

│  └─ 边段

├─ 围护结构

│  ├─ 地连墙

│  ├─ 冠梁

│  ├─ 腰梁

│  └─ 支撑

├─ 计算

│  ├─ 工况

│  ├─ 内力

│  └─ 校核

└─ 导出

├─ IFC

└─ 计算书

21. 测试要求

21.1 后端测试

必须包含：

- CSV 钻孔导入测试。

- 地层参数合并测试。

- 轮廓闭合测试。

- 自交多边形检测测试。

- IDW 插值测试。

- 支撑道数初选测试。

- 墙厚初选测试。

- 计算结果 JSON schema 测试。

- IFC 导出文件存在性测试。

- 计算书导出文件存在性测试。

21.2 前端测试

必须包含：

- 项目列表渲染。

- 钻孔表格渲染。

- 基坑轮廓点编辑。

- 属性面板更新。

- API 错误显示。

- Viewer 图层开关。

22. 开发阶段拆分

Phase 0：项目骨架

目标：

- 创建 monorepo。

- 创建 React 前端。

- 创建 FastAPI 后端。

- 打通 /health 接口。

- 添加 README 启动说明。

验收：

pnpm dev 可以启动前端

uvicorn app.main:app --reload 可以启动后端

前端能显示后端 health 状态

Phase 1：项目与数据模型

目标：

- 实现 Project CRUD。

- 实现 SQLite 存储。

- 实现 Pydantic schema。

- 实现前端项目列表和项目详情页。

验收：

- 可以创建项目。

- 可以打开项目。

- 可以保存项目基础信息。

Phase 2：钻孔导入

目标：

- 上传 CSV。

- 解析钻孔和地层。

- 数据校验。

- 显示导入结果和 warning。

- 显示钻孔表格。

验收：

- sample-data 中的 CSV 可以成功导入。

- 错误数据能提示。

- 地层参数能显示和编辑。

Phase 3：三维地质模型

目标：

- 实现 IDW 插值。

- 生成地层面。

- 前端 Three.js 显示地层面。

- 显示钻孔柱状图。

验收：

- 点击“生成地质模型”后出现三维地层。

- 每层颜色不同。

- 可开关显示钻孔和地层。

Phase 4：VTU 导入

目标：

- 后端读取 VTU。

- 提取点、单元、属性字段。

- 前端显示 VTU 网格。

- 支持字段映射。

验收：

- sample .vtu 能导入。

- 网格能显示。

- 地层 ID 能着色。

Phase 5：基坑轮廓绘制

目标：

- 前端绘制多边形。

- 自动闭合。

- 计算面积和周长。

- 生成边段。

- 设置坑顶和坑底标高。

验收：

- 可以绘制矩形和不规则基坑。

- 可以拖动点。

- 可以生成 S1、S2、S3 边段。

Phase 6：围护结构初选

目标：

- 自动生成地连墙。

- 自动初选墙厚和墙深。

- 自动生成支撑道数和标高。

- 前端显示地连墙和支撑。

验收：

- 点击“自动设计”后出现围护结构。

- 每个边段有地连墙参数。

- 支撑在三维视图中可见。

Phase 7：简化计算

目标：

- 生成施工工况。

- 计算简化侧向压力。

- 估算支撑轴力。

- 输出边段计算结果。

- 显示 warning 和人工复核提示。

验收：

- 每个边段都有计算结果。

- 支撑轴力表能显示。

- 计算日志可查看。

Phase 8：配筋建议

目标：

- 地连墙配筋建议。

- 支撑配筋建议。

- 配筋表显示。

- 结果标记为 preliminary。

验收：

- 每片墙有配筋组。

- 每道支撑有截面和配筋建议。

- 计算书能引用配筋结果。

Phase 9：IFC 导出

目标：

- 使用 IfcOpenShell 导出简化 IFC。

- 包含项目、场地、地连墙、支撑、材料。

- 添加属性集。

- 前端提供下载。

验收：

- IFC 文件可生成。

- BIM Viewer 可打开。

- 构件属性可查看。

Phase 10：计算书导出

目标：

- DOCX 计算书模板。

- 自动填充项目、地质、基坑、设计、计算和配筋结果。

- 输出 warning。

- 输出免责声明。

验收：

- 可以下载 DOCX。

- 文档内容与当前项目数据一致。

- 修改项目后重新生成计算书会更新。

23. AI Coding Agent 每次开发前应执行的检查

每次开始一个任务前，请检查：

- 当前阶段是什么？

- 本次任务输入是什么？

- 本次任务输出是什么？

- 是否需要新增数据模型？

- 是否需要新增 API？

- 是否需要前端页面？

- 是否需要测试？

- 是否会影响已有接口？

- 是否需要更新 README？

- 是否存在工程专业风险？

24. 禁止事项

- 不要把所有代码写在一个文件里。

- 不要绕过后端直接在前端伪造工程结果。

- 不要把规范公式随意写死在组件中。

- 不要声称 MVP 计算满足完整规范。

- 不要忽略单位。

- 不要忽略坐标系。

- 不要静默吞掉导入错误。

- 不要生成无法运行的伪代码。

- 不要在没有测试的情况下重构核心计算。

- 不要把 IFC 导出写成只生成空文件。

25. 推荐的第一条 Vibe Coding Prompt

将下面这段作为第一次给 Coding Agent 的提示：

请根据 AI_CODING_SPEC.md 创建项目 Phase 0。

目标：

1. 创建 pitguard-bim-designer monorepo。

2. apps/web 使用 React + TypeScript + Vite。

3. services/api 使用 FastAPI。

4. 后端提供 GET /health，返回 {"status": "ok", "service": "pitguard-api"}。

5. 前端首页请求 /health 并显示连接状态。

6. 添加 README.md，说明如何启动前后端。

7. 添加基础测试。

8. 不要实现 Phase 1 以后的功能。

9. 保持代码结构清晰，为后续地勘导入、三维模型、计算和 IFC 导出预留目录。

26. 第二条 Vibe Coding Prompt

Phase 0 完成后，使用：

请实现 Phase 1：项目与数据模型。

要求：

1. 后端实现 Project 的 Pydantic schema 和 SQLite 存储。

2. API 包括创建项目、获取项目列表、获取项目详情、更新项目、删除项目。

3. 前端实现项目列表页和新建项目弹窗。

4. 项目字段至少包括 id、name、location、createdAt、updatedAt、unitSystem、coordinateSystem、designSettings。

5. 添加后端 pytest。

6. 添加前端基本渲染测试。

7. 更新 README 和 CHANGELOG。

8. 不要实现钻孔导入。

27. 第三条 Vibe Coding Prompt

Phase 1 完成后，使用：

请实现 Phase 2：钻孔 CSV 导入。

要求：

1. 后端新增 /api/projects/{project_id}/boreholes/import-csv。

2. 支持 AI_CODING_SPEC.md 中定义的 CSV 列。

3. 解析 Borehole、BoreholeLayer、Stratum、SoilParameters。

4. 做数据校验：空值、深度顺序、层底超过孔深、地层命名冲突、参数异常。

5. 返回导入统计、warnings、errors。

6. 前端项目详情页增加“地勘数据”标签页。

7. 支持上传 CSV 并显示导入结果。

8. 显示钻孔表和地层参数表。

9. 添加 sample CSV。

10. 添加 pytest 覆盖正常导入和错误导入。

11. 不要实现三维地质建模。

28. 后续提示模板

每个阶段都按以下模板发送给 Coding Agent：

请实现 Phase X：{阶段名称}。

范围：

- 只做本文档中 Phase X 的功能。

- 不要提前实现后续阶段。

必须完成：

1. {功能1}

2. {功能2}

3. {功能3}

工程要求：

1. 新增或修改的数据模型必须有类型定义。

2. 后端 API 必须有测试。

3. 前端关键页面必须能运行。

4. 所有错误必须在 UI 中显示。

5. 更新 README 和 CHANGELOG。

验收标准：

1. {验收1}

2. {验收2}

3. {验收3}

29. 长期增强路线

MVP 完成后，继续增强：

- 完整施工阶段弹性地基梁计算。

- 地连墙内力包络。

- JGJ 120 规则库专业实现。

- GB 50010 钢筋混凝土截面设计。

- 地连墙分幅设计。

- 钢筋笼三维建模。

- IfcReinforcingBar 详细导出。

- 支撑节点设计。

- 冠梁、腰梁配筋。

- 基坑稳定性完整验算。

- 地下水抗突涌、抗管涌验算。

- 多方案比选。

- 工程量统计。

- 监测数据导入和反分析。

- 桌面端打包。

- 企业规范库和审查流程。

30. 最终产品定义

本项目最终应成为一个本地优先、可扩展、可审查的基坑围护结构设计平台。

它的核心价值不是简单画三维模型，而是：

- 从钻孔和 VTU 地质模型中提取设计剖面。

- 根据基坑轮廓生成围护结构。

- 根据规范规则库生成可追溯计算。

- 自动形成墙体、支撑、配筋和施工工况。

- 导出包含结构、材料、几何和配筋信息的 IFC。

- 输出满足工程审查习惯的计算书。

- 保留每个设计决策的参数来源和校核依据。